|  | NTT, Pruebas de aceptación de fábrica Factory acceptance test (FAT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROYECTO: (PROJECT) {{proyecto}} |  |  |
| Cliente / CLIENT {{cliente}} |  | Nota Venta. / SALES ORDER (SO) {{nota_venta}} |  |
| Orden de Compra / PURCHARSE ORDER (PO) |  | Nota Venta Fabricante / SALES ORDER MANUFACTURER |  |
| {{orden_compra}} |  |  |  |
| Sitio / SITE |  | Planta / SERVICE |  |
| Rack / RACK |  | Unidad de Rack (UR) / RACK UNIT (RU) |  |

| HOSTNAME | MODELO | SERIAL | Version IOS | TAG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | {{modelo}} | {{serial}} | {{version}} | N/A |

Procedimiento:

- Solicitar y revisar la SO (Sales Order) de los componentes adquiridos.

- Tomar fotografía antes de abrir la caja y anotar si existen comentarios.

- Tomar fotografía con dispositivo desembalado y anotar los accesorios que contenga.

- Realizar validaciones del componente (Referir a título de “Validaciones”).

- Fotografía del dispositivo guardado y anotar si existen comentarios asociados.

- Firma de los involucrados y enviar reporte respectivo.

Checklist de SO (Sales Order) Components

| Detalle | Cantidad | Si | No |
| --- | --- | --- | --- |

Validaciones:

- show inventory (Serial numbers, FAN, PowerSupply and SFP) and show version

- Funcionamiento de PowerSupply redundante (Si Aplica)

- Funcionamiento de FANs Redundantes removibles (Si Aplica)

- Reinicio del dispositivo

- Opcional: Insertar módulos SFPs y verificar que aparezcan en el “show inventory”

- Opcional: Verificar funcionamiento de funcionalidad StackWise o features similares, acorde a requerimiento de cliente.

- Evidencias Fotográficas

1.1 Fotografía de Recepción

Observaciones: La caja se encuentra en buenas condiciones al momento de su recepción.

| 1.2 Fotografías Equipamiento Desembalado |  |
| --- | --- |
| Observaciones: Todos los accesorios declarados en PO están en perfecto estado. |  |
| Accesorios Disponibles: |  |

1.3 Fotografía de Entrega

Observaciones: Luego de realizar el procedimiento, la caja fue entregada al equipo de con el nombre del equipo y con el estado “OK” a las pruebas realizadas.

2. Evidencias del Procedimiento

| 01 | Descripción de Prueba | Resultado: Exitoso/Fallido |
| --- | --- | --- |
| Prueba | Captura evidencia S/N de dispositivo y componentes. | Exitoso Fallido N/A |
| Procedimiento | 1. Tipear comando #show inventory y recopilar evidencia. |  |
|  | 2. Tipear comando #show version y capturar evidencia. |  |
|  | 3. Desconectar cable de energía 2 switch 1 y #show environment status |  |
| Resultado Esperado | 1. Capturar evidencia del S/N del dispositivo y componentes asociados. |  |
|  | 2. Capturar S.O instalado en equipo y features asociados. |  |
| Evidencia | “Insertar codigo de la extracción 01” |  |

| 02 | Descripción de Prueba | Resultado: Exitoso/Fallido |
| --- | --- | --- |
| Prueba | Prueba de Power Supply | Exitoso Fallido N/A |
| Procedimiento | 1. #terminal monitor, #show environment power |  |
|  | 2. Desconectar cable de energía 1 switch 1 y #show environment power |  |
|  | 3. Desconectar cable de energía 2 switch 1 y #show environment power |  |
| Resultado Esperado | 1. Que el estado de las fuentes de energía aparezca OK |  |
|  | 2-3. Que siga funcionando el equipo, que arroje el log que se desconectó un cable de energía. |  |
| Evidencia | “Insertar codigo de la extracción 02” |  |

| 03 | Descripción de Prueba | Resultado: Exitoso/Fallido |
| --- | --- | --- |
| Prueba | Prueba de FANs | Exitoso Fallido N/A |
| Procedimiento | 1. #terminal monitor, # show environment fan |  |
|  | 2. Desconectar ventilador 1, # show environment status |  |
|  | 3. Desconectar ventilador 2, # show environment status |  |
|  | 4. Volver a conectar ventiladores y validar estado # show environment status |  |
| Resultado Esperado | 1. Que el estado de las fuentes de energía aparezca OK |  |
|  | 2. Que siga funcionando el equipo, que arroje el log que se desconectó FAN |  |
|  | 3. Que siga funcionando el equipo, que arroje el log que se desconectó FAN |  |
|  | 4. Que el estado de los ventiladores este en OK |  |
| Evidencia | “Insertar codigo de la extracción 03” |  |

| 04 | Descripción de Prueba | Resultado: Exitoso/Fallido |
| --- | --- | --- |
| Prueba | Prueba de Temperatura | Exitoso Fallido N/A |
| Procedimiento | 1. #terminal monitor, # show environment temperature |  |
|  | 2. Desconectar ventilador 1, # show environment temperature |  |
|  | 3. Desconectar ventilador 2, # show environment temperature |  |
|  | 4. Volver a conectar ventiladores y validar estado # show environment temperature |  |
| Resultado Esperado | 1. Que el estado de las fuentes de energía aparezca OK |  |
|  | 2-3. Que siga funcionando el equipo, que arroje el log indicando que la temperatura está en perfecto estado. |  |
| Evidencia | “Insertar codigo de la extracción 04” |  |

| 05 | Descripción de Prueba | Resultado: Exitoso/Fallido |
| --- | --- | --- |
| Prueba | Reiniciar equipo | Exitoso Fallido N/A |
| Procedimiento | 1. Tipear commando #show version y posteriormente desconectar cable de energía del equipo |  |
|  | 2. Volver a energizar y tipear #show version |  |
| Resultado Esperado | 1. Que equipo se apague |  |
|  | 2. Validar que equipo enciende correctamente y validar la cantidad de tiempo que está encendido. |  |
| Evidencia | “Insertar codigo de la extracción 05” |  |

| 06 | Descripción de Prueba | Resultado: Exitoso/Fallido |
| --- | --- | --- |
| Prueba | Prueba SFP (Opcional) | Exitoso Fallido N/A |
| Procedimiento | 1. show inventory all, #show interface ethernet x/x transceiver details |  |
|  | 2. Tipear comandos para extraer identificación de los módulos insertados al equipamiento. |  |
| Resultado Esperado | 1. Que el equipo que arroje el log que identifique el tipo de modulo SFP y también su SN. |  |
| Evidencia | “Insertar codigo de la extracción 06” |  |

|  | Ejecutado por Executed by | Validador Remoto Remote Validator | Toma Conocimiento Take Knowledge |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPANÍA (COMPANY) | NTT |  | Empresa Cliente |
| FIRMA (SIGNATURE) |  |  |  |
| NOMBRE (NAME) |  |  |  |
| FECHA (DATE) |  |  |  |